CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

RÚBIA FERNANDES DE ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 2

Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2025

Consideremos, para esse relatório e demais relatórios, Vx referente aos valores literais da variável x e Fx o valor do endereço na memória de programa.

- Program ex01.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VA 0xF8

#define VB 0x08

#define VC 0x80

#define VD 0xFF

#define VE 0x00

#define VF 0xFF

#define VG 0xF6

#define VH 0x0A

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

; 1) a. CARRY / DIGITAL CARRY

; 0xF8 + 0x08 = 0x00

; (-8) + (8)  = 0

MOVLW 0x00

MOVWF STATUS, 0 ; Limpar STATUS para próxima operação

MOVLW VA

ADDLW VB

; 2) b. OVERFLOW

; 0x80 + 0xFF = 0x7F

; (-127 + (-1) = (-128) -> overflow -> (127)

MOVLW 0x00

MOVWF STATUS, 0 ; Limpar STATUS para próxima operação

MOVLW VC

ADDLW VD

; 3) c. NEGATIVO

; 0x00 + 0xFF = 0xFF

; (0) + (-1) = (-1)

MOVLW 0x00

MOVWF STATUS, 0 ; Limpar STATUS para próxima operação

MOVLW VE

ADDLW VF

; 4) d. ZERO

; 0xF6 + 0x0A = 0x00

; (-10) + (10) = (0)

MOVLW 0x00

MOVWF STATUS, 0 ; Limpar STATUS para próxima operação

MOVLW VG

ADDLW VH

bra    start

end

Para esse exercício de soma de literal com acumulador, consideremos todos os números denotados em complemento de 2:

- Para ativar as flags de CARRY e DIGITAL CARRY simultâneamente, consideramos somar -8 (0xF8) e 8 (0x08)

11111  <- carrys

00001000

+11111000

___________

100000000

Figura 1:. Registradores Especiais após operação (0xF8 + 0x08)

Nesse exemplo, tanto o CARRY quanto o DIGITAL são ativados, pois a operação tem carrys do 5º ao 1º bit mais significativo.

Como todos os 8 bits são 0, a flag ZERO também foi ativada.

- Consideramos somar o número negativo que está na extremidade do intervalo [2⁷, -2⁷], -127 (0x80) com -1 (0xFF) para quebrar a escala de gerar um OVERFLOW.

1

10000000

+11111111

___________

01111111

Figura 2:. Registradores Especiais após operação (0x80 + 0xFF)

Após quebrar a escala, o WREG passou de -127 para +127, ativando a flag de OVERFLOW.

- Nesse exemplo, consideramos somar 0 (0x00) com -1 (0xFF), para resultar um número negativo e ativar a flag NEGATIVE

00000000

+11111111

___________

11111111    <- bit de sinal é 1

Figura 3:. Registradores Especiais após operação (0x00 + 0xFF)

Como o resultado da operação tem o primeiro bit (sinal) igual a 1, a flag NEGATIVE é ativada.

- Consideramos a operação -10 (0xF6) + 10 (0x0A) para testar a flag ZERO

11110110

+00001010

___________

00000000    <- todos os bits são 0

Figura 4:. Registradores Especiais após operação (0xF6 + 0x0A)

A flag ZERO é ativada, pois todos os bits são 0

- Programa ex02.asm

#include <p18f4550.inc>

; Endereços de Memória  (A e B)

#define FA 0x00

#define FB 0x01

; Valores literais      (a e b)

#define VA 0x01

#define VB 0xEF

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

; VB = VB + VA (VB += VA)

; 0xEF + 0x01 = 0xF0

MOVLW VB    ; Carregar VB em FB

MOVWF FB, 0

MOVLW VA    ; Carregar VA em FA

MOVWF FA, 0

ADDWF FB, F ; Somar VA + VB e guardar resultado em VB

bra    start

end

Para esse programa, consideremos utilizar os valores VA e VB iguais a 0x01 e 0xEF, respectivamente. A operação aritmética, VB = VB + VA, podem ser interpretadas nos dois casos de representações, com e sem sinal, pois 0x01 equivale a (1) e 0xEF equivale a (239) em binário e (-17) em complemento de 2.

Levando em conta essas informações, sabe-se que o resultado, ao final do programa, deve ser 240 (1 + 239) em binário e -16 (-17 + 1) em complemento de 2, equivalente ao hexadecimal 0xF0.

Verifiquemos:

Primeiro carregamos os literais de VA e VB no WREG e depois passamos para os respectivos endereços FA e FB, em seguida a instrução ADDWF soma o valor atual do WREG (VA) com o valor no endereço FB (VB). O resultado dessa soma é salvo no próprio endereço, pois a operação é do tipo VB += VA.

Ao final, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 5:

Figura 5:. Endereço FB (0x01), destacado em azul, com valor 0xF0 como esperado

- Programa ex03.asm

#include <p18f4550.inc>

#define FAL 0x01

#define FAH 0x00

#define FBL 0x03

#define FBH 0x02

#define VAL 0x01    ; 0x0001

#define VAH 0x00

#define VBL 0xFA    ; 0x00FA

#define VBH 0x00

org 0x0000

MOVLW VBL

MOVWF FBL, 0

MOVLW VBH

MOVWF FBH, 0     ; Carrega VB em FB

MOVLW VAL

MOVWF FAL, 0

MOVLW VAH

MOVWF FAH, 0     ; Carrega VA em FA

bra    start

org 0x0020

start:

MOVF FAL, W

ADDWF FBL, F, 0  ; Soma da parte baixa

MOVF FAH, W

ADDWFC FBH, F, 0 ; Soma da parte alta (VA + VB + CARRY)

bra    start

end

Esse programa é similar ao ex02.asm em partes. Nesse caso, consideremos utilizar 2 bytes para armazenar um número de 16 bits, assim denotamos VxL como o valor da parte baixa de x e VxH como o valor da parte alta de x, além disso, FxL e FxH são os endereços de memória que armazenam a parte baixa e alta, respectivamente de x.

Antes de executar a label ‘start’, carregamos VA e VB na memória, a escolha disso se dá pela necessidade de observar o momento em que o bit CARRY do Registrador STATUS é setado, atualizando a parte alta do número de 16 bits.

Para esse programa VA é igual a 0x0001 e VB, 0x00FA. Então, esperasse que depois de 6 ciclos de execução da label ‘start’ o valor de VB seja igual a 0x0100, isto é, incremente a parte alta e zere a parte baixa.

Ao fim dos 6 ciclos, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 6:

Figura 6:. Endereços FBH e FBL destacados em azul, com valor concatenado de 0x0100 como esperado

- Programa ex04.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VA 0x4A

#define VB 0xA5

#define FA 0x00

#define FB 0x01

#define FC 0x02

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

; Carregar variáveis

MOVLW VA

MOVWF FA, 0

MOVLW VB

MOVWF FB, 0

MOVLW 0x0F      ; Mascara do nibble menos significativo

ANDWF FA, W     ; Filtrage de bits

MOVWF FC, 0     ; Resultado é jogado no endereço FC

MOVLW 0xF0      ; Mascara do nibble mais significativo

ANDWF FB, W     ; Filtrage de bits

IORWF FC, F, 0  ; Concatenação de resultados no endereço FC

bra    start

end

Consideremos para esse programa os valores 0x4A e 0xA5 referentes às variáveis A e B respectivamente. Para os valores considerados, o programa deve retornar um valor no endereço FC igual a 0xAA.

Depois de carregar as variáveis as seguintes operações lógicas foram realizadas:

0x4A = 0b01001000

Selecionando nibble menos significativo de A:

0b01001000

AND     0b00001111 <- Low Nibble Mask (0x0F)

___________

0b00001000   = 0x0A

Após a operação, para não alterar o valor de VA na memória, salvamos o valor filtrado em FC.

0xA5 = 0b10000101

Selecionando nibble menos significativo de B:

0b10000101

AND     0b11110000 <- High Nibble Mask (0xF0)

___________

0b10000000   = 0xA0

O resultado da operação é salvo no WREG, pois será utilizado na próxima instrução.

Para concatenar os nibbles selecionados utilizamos a instrução IORWF.

0b00001000

OR        0b10000000

___________

0b10001000   = 0xAA

IORWF, compara WREG com FC e armazenamos o resultado em FC.

Ao final do programa, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 7:

Figura 7:. Endereços FC (0x02) destacado em azul, com valor 0xAA como esperado

- Programa ex05.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VA 0x0A ; VA = 10

#define VB 0x10 ; VB = 16

#define FA 0x00

#define FB 0x01

#define FC 0x02

org 0x0000

bra start

org 0x0020

start:

; Carregando variáveis

MOVLW VA

MOVWF FA, 0

MOVLW VB

MOVWF FB, 0

RRCF FB, F      ; FB = FB / 2

RRCF FB, F      ; FB = FB / 2

RLCF FA, F, 0   ; FA = FA * 2

MOVF FA, W      ; W <- FA

ADDWF FB, W, 0  ; W = FA + FB

MOVWF FC, 0     ; FC <- W

bra    start

end

Rotacionar um bit para esquerda equivale a multiplicar o número por 2, de forma análoga, rotacionar um bit para direita equivale a dividir o número por 2. Seguindo essa ideia, devemos rotacionar VB duas vezes para a direita (RRCF) e rotacionar VA uma vez para a esquerda (RLCF), ao final, somar os valores e armazenar no endereço de resultado.

Os valores 0x0A (10) e 0x10 (16) foram utilizados para A e B, respectivamente, assim, o resultado final VC = (10 * 2) + (16 / 4), deve ser 24 (0x18).

Ao final do programa, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 8:

Figura 8:. Endereços FC (0x02) destacado em azul, com valor 0x18 como esperado