CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

RÚBIA FERNANDES DE ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 3

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2025

- Programa ex01.asm

#include <p18f4550.inc>

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

LFSR FSR0, 0x300        ; Carrega FSR0 para banco 3

LFSR FSR1, 0x400        ; Carrega FSR1 para banco 4

; Essa parte define os valores de início do vetor

CLRF INDF0              ; Limpa 0x300

MOVFF INDF0, INDF1      ; Cópia 0x300 para 0x400

; loop da primeira parte (preencher banco 3)

loop_1:

MOVFF FSR0L, PREINC0    ; i + 1 recebe seu próprio indíce

MOVF FSR0L, W, 0        ; WREG recebe o índice atual (Atualizar Flag)

BNZ  loop_1             ; Repita até Z = 0

LFSR FSR0, 0x300        ; Limpa FSR0

; loop da segunda parte (preencher banco 4 com banco 3)

loop_2:

MOVFF PREINC0, PREINC1  ; Move (i + 1) Banco 3 para (i + 1) Banco 4

MOVF FSR1L, W, 0        ; WREG recebe o índice atual (Atualizar Flag)

BNZ  loop_2

out:

bra out

end

Definição de endereçamento indireto: É um modo de acessar dados na memória onde a instrução fornece um endereço que aponta para uma posição de memória ou registrador, que por sua vez contém o endereço efetivo do operando.

As Vantagens deste tipo de endereçamento e aplicações: Flexibilidade, permite gerenciar e manipular dados de forma mais flexível. Acesso a grandes blocos de dados, sendo útil para acessar matrizes ou estruturas de dados complexas onde o endereço inicial pode mudar dinamicamente.

Ao final do programa, a seguinte tabela de dados é mostrada na Figura 1 e 2:

Figura 1:. Banco 3 totalmente preenchido com valores de 0 a 255 em seus respectivos endereços

Figura 2:. Banco 4 totalmente preenchido com valores copiados do Banco 3

- Programa ex02.asm

#include <p18f4550.inc>

; Valores de cada componente do vetor

#define V0      0xCD

#define V1      0x81

#define V2      0x5E

#define V3      0x3F

#define V4      0x01

; Endereço de memória de cada componente

#define F0      0x200

#define F1      0x201

#define F2      0x202

#define F3      0x203

#define F4      0x204

; Endereços de memória de trabalho

#define ELEITO  0x00

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

CLRF ELEITO         ; Limpar Eleito

LFSR FSR0, F0       ; FSR0 definido em P0

MOVLW V0            ; Início: Carregar componentes do vetor

MOVWF POSTINC0

MOVLW V1

MOVWF POSTINC0

MOVLW V2

MOVWF POSTINC0

MOVLW V3

MOVWF POSTINC0

MOVLW V4

MOVWF POSTINC0      ; Fim: Carregar componentes do vetor

LFSR FSR0, F0       ; FSR0 redefinido em P0

LFSR FSR1, F0       ; FSR1 definido em P1

init:

MOVF FSR0L, W       ; W <- FRS0L

SUBLW 0x04

BZ  out             ; Condição de parada: FRS0L - 0x04 = 0

execution1:

INCF FSR0L, F       ; P0 = P0 + 1

MOVFF INDF0, ELEITO ; Eleito = Num[P0]

MOVFF FSR0L, FSR1L  ; P1 = P0

execution2:

DECF FSR1L, F       ; P1 = P1 - 1

condition1:

BN init             ; P1 < 0 ?

MOVF INDF1, W       ; W <- Num[P1]

CPFSGT ELEITO       ; Skipa se ELEITO > Num[P1]

bra execution3

bra execution2

execution3:

MOVLW 0x01          ; W = 1

MOVFF INDF1, PLUSW1 ; Num[P1 + 1] = Num[P1]

MOVFF ELEITO, INDF1 ; Num[P1] = Eleito

bra execution2

out:

bra out

end

O seguinte programa ordena um vetor de 5 componentes, cada uma contendo um valor de 8 bits, em ordem crescente.

Primeiramente o programa define algumas diretivas importantes para execução: V0, V1, V2, V3 e V4 iguais, respectivamente, a CDh, 81h, 5Eh, 3Fh e 01h, serão armazenadas em F0, F1, F2 F3 e F4, nessa ordem. Todas essas informações representam, juntas, um vetor de 5 posições, com números desordenados. Além do vetor, utilizaremos o espaço de memória 0x000 para armazenar o valor de uma variável auxiliar denotada por ELEITO.

Antes de iniciar o fluxograma de ordenação, limpamos o espaço de memória de ELEITO e carregamos o vetor no Banco 2, garantindo que inicializaremos o programa com valores de execução conhecidos. Em seguida carregamos os registradores FSR0 E FSR1 para apontarem para o primeiro endereço do vetor (0x200).

Para o fluxograma, podemos correlacionar variáveis com alguns registradores:

P0/1 equivale a FSR0/1

Números(P0/1) equivale a INDF0/1

Assim, cada linha do fluxograma pode ser escrito com uma instrução, como exibido nos comentários de cada linha do programa.

Em suma, o programa varre o vetor de trás para frente, comparando o valor observado com um ELEITO, quando o valor comparado é menor que o ELEITO, aquele se torna o novo ELEITO e os valores trocam de endereço de memória (swap). A cada iteração o vetor começa a varrer de uma posição mais próxima do final do vetor até uma condição de parada (i - 4 == 0). Com a condição de parada garantimos que a ordenação aconteça entre os endereços 0x00 e 0x04, caso contrário, o resultado final do programa seria indeterminado.

Ao final do programa, a seguinte tabela de dados ordenados é mostrada na Figura 4:

Figura 3:. Banco 2 com vetor desordenado

Figura 4:. Banco 2 com vetor ordenado

Para a questão 3 da prática, foi possível criar dois algoritmos, os quais realizam a operação:

(Q,R)= AB, B ≠0

Onde Q e R são quociente e resto. A principal diferença entre os programas está no conjunto numérico de A e B. O primeiro programa (ex03.0.asm) realiza divisão apenas com números unsigned, um caso mais restrito, já o segundo (ex03.1.asm) realiza divisão de números signed (complemento de 2).

Apresentemos os programas:

Programa ex03.0.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VA      0x3F    ; Valor de VA

#define VB      0x03    ; Valor de VB

#define FA      0x00    ; Endereço de VA

#define FB      0x01    ; Endereço de VB

#define FQ      0x02    ; Endereço do Resultado (Quociente)

#define FR      0x03    ; Endereço do Resto da divisão

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

MOVLW VA        ; Carregar VA

MOVWF FA, 0

MOVWF FR, 0     ; Carregar FR com Valor de VA

CLRF  FQ        ; Inicializando - Limpa Quociente

MOVLW VB        ; Carregar VB

MOVWF FB, 0

MOVF  FA, W     ; Verifica se é divisão do tipo: 0/X = 0

BZ out

MOVF  FB, W     ; Verifica se é divisão do tipo: X/0 = indf

BZ  out

CPFSLT  FR      ; Verifica se FR < VB (fração própria)

bra sub         ; SIM ? Então começa a operar

bra out         ; NÃO ? Então vai pra parada

; Loop de subtrações

sub:

INCF FQ, F      ; Incrementa Quociente para cada VB removida de FR

SUBWF FR, F     ; Subtrai VB de FR e armazena em FR

CPFSLT FR      ; Skipa (vai para parada) se FR < VB

bra sub

out:

bra out

end

Para esse programa:

(Q,R)= AB, B ≠0, A ∈ ℕ , B∈ ℕ*

Inicialmente definimos endereços de memória para armazenar o valor de A, B, Q e R, respectivamente em FA, FB, FQ e FR. Carregamos os valores de entrada VA e VB na memória e iniciamos as variáveis de saída, limpando FQ e carregando FR com valor de FA.

A ideia de se inicializar programa dessa forma, é incrementar FQ a cada vez que for possível remover o valor de FB de FR, em suma, estamos contando quantas vezes B cabe em A, o resultado será Q e a parte restante será R.

Antes de iniciar o loop de divisão, foram inseridos saltos condicionais para tratar casos especiais:

- Divisão por zero (X/0): causa resultado indefinido.

- VA = 0: resulta sempre em (Q, R) = (0, 0), portanto o programa é encerrado antecipadamente para evitar processamento desnecessário.

Uma particularidade importante desse programa é que, para valores de VA muito maiores que VB, o número de iterações pode ser elevado. Por exemplo, com VA = 0xFF e VB = 0x01, são necessárias 255 iterações para completar a operação. Considerando que as 4 instruções dentro do loop levam aproximadamente 4 pulsos de clock cada, cada iteração consome cerca de 16 pulsos, totalizando aproximadamente 4080 pulsos de clock. Dessa forma, fica evidente a ineficiência desse método para aplicações mais gerais.

A Figura 5 mostra, ao fim do programa, os endereços de memória com os valores de resultado da divisão de 0x3F (63) pro 0x03 (3), espera-se que (FQ, FR) = (0x15, 0) = (21, 0):

Figura 5:. Em azul, os endereços FQ e FR com os valores esperados

Pensando em contornar a limitação no tempo de execução e com a finalidade de ampliar o conjunto numérico da operação (A/B), apresentaremos o programa ex03.1.asm:

Programa ex03.1.asm

#include <p18f4550.inc>

#define FA       0x00   ; Endereço de A

#define FB       0x01   ; Endereço de B

#define FQ       0x02   ; Endereço de Q(uociente)

#define FR       0x03   ; Endereço de R(esto)

#define COUNT    0x04   ; Endereço do contador

#define SIGNAL_Q 0x05   ; Endereço do sinal final de Q

#define SIGNAL_R 0x06   ; Endereço do sinal final de R

#define VA     0xEC     ; Valor de A (-20)

#define VB     0x06     ; Valor de B (6)

org 0x0000

bra start

org 0x0020

start:

MOVLW   VA        ; Inicializando variáveis

MOVWF   FA, 0

MOVLW   VB

MOVWF   FB, 0

CLRF    FQ

CLRF    FR

MOVF  FA, W         ; Verifica se é divisão do tipo: 0/X = 0

BZ out

MOVF  FB, W         ; Verifica se é divisão do tipo: X/0 = indf

BZ  out

MOVLW   0x08        ; Inicializando variáveis auxiliares

MOVWF   COUNT

CLRF    SIGNAL_Q

CLRF    SIGNAL_R

; Verificar se FA < 0, se sim, FA <- |VA|

MOVF    FA, W

BNN     next_step

COMF    FA, F

INCF    FA, F

BSF     SIGNAL_R, 7     ; Sinal de R será FA(bit7)

BSF     SIGNAL_Q, 7

next_step:  ; Verificar se FB < 0, se sim, FB <- |VB|

MOVF    FB, W

BNN     end_step

COMF    FB, F

INCF    FB, F

end_step:

ANDLW   0x80

XORWF   SIGNAL_Q, F    ; Sinal de Q será FA[bit7] XOR FB[bit7]

MOVFF   FA, FQ

div_loop:

RLCF    FQ, F          ; Q << 1, carry <- MSB(Q)

RLCF    FR, F          ; R << 1, LSB(R) <- carry

BTFSS   FR, 7          ; R < 0 -> R = R + VB

bra     r_positive

MOVF    FB, W

ADDWF   FR, F

bra     set_qbit

r_positive:                 ; R >= 0 -> R = R - VB

MOVF    FB, W

SUBWF   FR, F

set_qbit:                   ; Se R >= 0 -> Q[bit0] = 1, else Q[bit0] = 0

BTFSS FR, 7

BSF FQ, 0

BTFSC FR, 7

BCF FQ, 0

DECFSZ COUNT, F         ; Condição de parada (COUNT == 0)

bra div_loop

BTFSS FR, 7             ; correção final: se R < 0, R = R + VB

bra  insert_signal_fQ

MOVF FB, W

ADDWF FR, F

insert_signal_fQ:           ; aplicar sinal do quociente

BTFSS SIGNAL_Q, 7

bra insert_signal_fR

COMF FQ, F

INCF FQ, F

insert_signal_fR:           ; aplicar sinal do resto

BTFSS SIGNAL_R, 7

bra out

COMF FR, F

INCF FR, F

out:

bra out

end

Esse programa opera números signed e unsigned, com um número de iterações de divisão fixa, numa quantidade igual a largura da palavra que compõe o número. Para esse exercício consideremos operar números de 8 bits, assim, cada operação levará 8 iterações para qualquer valor de VA e VB.

Então, para esse programa:

(Q,R)= AB, B ≠0, A ∈ ℤ , B∈ ℤ*

O algoritmo utilizado para essa aplicação é o Non-Restoring Division. Esse método de divisão é análogo à divisão manual ensinada no ensino fundamental, em que o processo é conduzido passo a passo sobre os algarismos do dividendo. De forma conceitual, o funcionamento segue a seguinte sequência:

- Avaliamos o algarismo mais significativo do dividendo.

- Verificamos se esse valor é maior ou igual ao divisor, caso não seja, trazemos o próximo algarismo e formamos um novo número.

- No quociente, colocamos o maior valor possível que, multiplicado pelo divisor, resulte em um número menor ou igual ao trecho atual do dividendo.

- Subtraímos o resultado dessa multiplicação do valor analisado do dividendo, obtendo assim o resto parcial.

- Em seguida, “baixamos” o próximo algarismo do dividendo ao lado desse resto, formando um novo valor que será novamente operado e o processo se repete até que todos os algarismos tenham sido utilizados.

No contexto binário, o algoritmo Non-Restoring Division adapta essa mesma lógica. Cada algarismo é substituído por um bit, e o processo de “baixar” torna-se uma rotação de FR e FQ. Em vez de comparações e multiplicações decimais, o algoritmo realiza operações de soma e subtração em complemento de dois, decidindo, a cada iteração se o resto parcial deve ser restaurado (adição) ou não (subtração). Dessa forma, a divisão é executada bit a bit, garantindo maior eficiência.

Inicialmente definimos espaços de memória para armazenar variáveis de entrada e saída, como já mencionado no programa anterior, porém nesse caso adicionamos 3 novas variáveis auxiliares: SIGN_Q, SIGN_R e COUNT que serão explicadas ao longo deste relatório.

Antes de entrar no loop de operação, convertemos VA e VB para seus valores em módulo. A ideia é avaliar os sinais de A e B e definir previamente os sinais de Q e R, podendo trabalhar mais facilmente com valores unsigned.

Para isso SIGN_Q e SIGN_R, correspondem respectivamente, ao sinal final de FQ e FR. Para definir esses sinais com base nos sinais de A e B podemos entender a seguinte tabela verdade:

| A[bit 7] | B[bit 7] | Q[bit 7] | R[bit 7] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Como a divisão de sinais iguais, resulta num sinal positivo e sinais diferentes geram sinal negativo, MSB de FQ corresponde a operação XOR entre MSB de A e B. Por sua vez, para entender o sinal do resto, consideremos uma parte do Teorema da Divisão de Euclides:

0 ≤  r<|c|   ⇒ 0 ≤r < c, se A≥0

-c< -r ≤ 0,  se A<0

Pelo teorema, o sinal de FR é o mesmo de VA.

Logo, as etapas pré-operação definem os sinais finais de FQ e FR e transformam os valores negativos em positivos. O endereço COUNT armazena um valor literal 0x08 para o contador que será utilizado para varrer 1 byte.

Iniciando a divisão, rotacionamos FQ e FR, verificamos de FR é negativo, se sim somamos FB (divisor) em FR, se não, subtraímos. Em seguida, se FR for maior ou igual a 0, o LSB de FQ é setado, caso contrário, é resetado.

Por fim, definimos o sinal de FQ e FR com base SIGN_Q e SIGN_R definidos no início.

A Figura 6 mostra, ao fim do programa, os endereços de memória com os valores de resultado da divisão de 0xEC (-20) pro 0x06 (6), espera-se que (FQ, FR) = (0xFD, 0xFE) = (-3, -2):

Figura 6:. Em azul, os endereços FQ e FR com os valores esperados