CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

RÚBIA FERNANDES DE ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 4

Belo Horizonte, 25 de Setembro de 2025

Programa ex01.0.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VA 0x11     ; Valor de VA

#define VB 0x03     ; Valor de VB

#define FA 0x00     ; Endereço de VA

#define FB 0x01     ; Endereço de VB

#define FC 0x02     ; Endereço do resultado

org 0x0000

bra    start

org 0x0020

start:

MOVLW VA        ; Carrega VA

MOVWF FA, 0

MOVLW VB        ; Carrega VB

MOVWF FB, 0

CLRF  FC, 0     ; Carrega FC (resultado)

MOVF FA, F      ; Se FA = 0, código encerra

BZ out

MOVF FB, F      ; Se FB = 0, código encerra

BZ out

bra operate     ; se FA != 0 ^ FB != 0, operamos

operate:

MOVF FA, W      ; W <- FA (para comparação na intrução seguinte)

CPFSGT FB       ; FA > FB ?

bra mul_VA_VB   ; Multiplicar Somando VA e decrementando VB (VB <= VA)

bra mul_VB_VA   ; Multiplicar Somando VB e decrementando VA (VA < VB)

mul_VA_VB:

ADDWF FC, F     ; FC <- FC + FA

DECF FB         ; FB <- FB - 1

BNZ mul_VA_VB   ; para quando FB ficar zerado

bra out

mul_VB_VA:

MOVF FB, W

ADDWF FC, F     ; FC <- FC + FB

DECF FA         ; FA <- FA - 1

BNZ mul_VB_VA   ; para quando FA ficar zerado

out:

bra out

end

A implementação da operação de multiplicação nesse programa é feita a partir de decrementações e somas sucessivas.

Consideremos então FC = FA × FB:

Inicializamos os endereços com seus respectivos valores e FC, o endereço do resultado, é resetado, em seguida verificamos se FA ou FB são 0, se sim, pulamos para o fim do programa, sem a necessidade de realizar operações de multiplicação onde um dos termos é 0.

Antes de iniciar o loop de operação, verificamos qual valor é o menor, VA ou VB, fazemos isso para minimizar a quantidade de iterações, haja vista que estamos decremento o menor valor. Consideremos um exemplo:

Se VA = 0xFF e VB = 0x01

Caso escolhermos decrementar VA e somar VB sucessivas vezes, estaríamos utilizando 255 iterações na operação, tornando o programa computacionalmente ineficiente, ao contrário, decrementar VB e somar VA levaria apenas 1 iteração.

Pelas diretivas do programa, considerando VA = 0x11 (17) e VB = 0x03 (3), teremos 3 iterações e o resultado esperado para FC será 0x33 (51)

Ao final do programa, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 1:

Figura 1:. Endereço FC, destacado em azul, com resultado esperado.

Pensando em otimizar o programa do exercício 3, pensamos em um novo método para multiplicar números de forma mais otimizada e que aceita operações de valores signed:

Programa ex01.1.asm

#include <p18f4550.inc>

#define FA      0x00

#define FB      0x01

#define FC      0x02

#define COUNT   0x03

#define SIGN    0x04

#define VA      0x0A

#define VB      0x03

org 0x0000

bra start

org 0x0020

start:

MOVLW   VA        ; Carrega variáveis

MOVWF   FA, 0

MOVLW   VB

MOVWF   FB, 0

CLRF    FC

; Verifica se é multiplicação por 0

MOVF    FA, W

BZ      out

MOVF    FB, W

BZ      out

; Inicializa variáveis auxiliares

CLRF    SIGN

MOVLW   0x08

MOVWF   COUNT

MOVF    FA, W

BNN     next_step   ; Verificar se FA < 0, se sim, FA <- |VA|

COMF    FA, F

INCF    FA, F

BSF     SIGN, 7

next_step:

MOVF    FB, W

BNN     end_step    ; Verificar se FB < 0, se sim, FB <- |VB|

COMF    FB, F

INCF    FB, F

end_step:

ANDLW 0x80

XORWF SIGN, F       ; Sinal de FC será FA[bit7] XOR FB[bit7]

mul_loop:

BTFSS FB, 0         ; Se B[bit0] = 1, FC += FA

bra shift

MOVF FA, W

ADDWF FC, F

shift:

BCF STATUS, C

RLCF FA, F          ; FA * 2

RRCF FB, F          ; FB / 2

DECFSZ COUNT, F     ; Condição de parada (COUNT == 0)

bra mul_loop

; Ajuste de sinal do resultado

BTFSS SIGN, 7

bra out

COMF FC, F

INCF FC, F

out:

bra out

end

O método utilizado nesse novo programa é análogo a multiplicação clássica ensinada no ensino fundamental, porém com noções na base binária. A ideia é analisar o LSB de FB (multiplicador), se for 1, FC recebe FC + FA, caso contrário nada é feito, por fim rotacionamos o endereço do multiplicador e repetimos  tudo novamente para cada bit restante. Logo, existe uma quantidade fixa de 8 iterações de operação, para esse exercício.

Vale ressaltar que é importante limpar o CARRY antes da rotação, pois a instrução de soma ADDWF, anterior a instrução de rotação RLCF, altera o registrador de STATUS, podendo comprometer o resultado final, haja vista que, o CARRY recebe o LSB do endereço rotacionado, comprometendo a informação originais nos endereços.

Para operar números signed, avaliamos os sinais de FA e FB, determinando qual será o sinal final de FC, para isso a variável SIGN, recebe, antes da operação, o resultado da operação XOR entre os bits de sinal de FA e FB, determinando o sinal final de FC. Além disso, caso FA ou FB sejam negativos, trocamos seus valores pelo seu módulo, deixando a operação mais simplificada e corrigindo o sinal ao final do programa.

Pelas diretivas do programa, considerando VA = 0xFE (-2) e VB = 0x08 (8), teremos 8 iterações e o resultado esperado para FC será 0xF0 (-16)

Ao final do programa, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 2:

Figura 2:. Endereço FC, destacado em azul, com resultado esperado

- Programa ex02.asm

#include <p18f4550.inc>

#define V0 0            ; Fibonacci(0)

#define V1 1            ; Fibonacci(2)

; Endereço 0x00 -> Fibonacci(N - 2)

; Endereço 0x01 -> Fibonacci(N - 1)

#define COUNTER 0x02    ; Endereço do contador (0 -> 13)

org 0x0000

bra    start

org 0x020

start:

MOVLB 0x03          ; Seleção do Banco 3

MOVLW (0x0D - 2)    ; Inicializando COUNTER COM 13

MOVWF COUNTER, 0

LFSR FSR0, 0x300    ; Inicializando FSR0

MOVLW V0            ; Carregando V0

MOVWF POSTINC0

MOVWF 0x00, 0       ; Inicializando F(n - 2)

MOVLW V1            ; Carregando V1

MOVWF POSTINC0

MOVWF 0x01, 0       ; Inicializando F(n - 1)

repeat:

MOVF 0x00, W        ; W <- F(n - 2)

ADDWF 0x01, W, 0    ; W <- F(n - 2) + F(n - 1)

MOVFF 0x001, 0x000  ; F(n - 2) <- F(n - 1)

MOVWF 0x01, 0       ; F(n - 1) <- W

MOVWF POSTINC0      ; Atualizando Sequência no banco

DECF COUNTER        ; Decrementa COUNTER até zerar

BNZ repeat

out:

bra out

end

Para esse exercício, denotaremos F(n) o n-ésimo elemento da sequência de Fibonacci, correspondente em assembly, aos registradores POSTINC0.

O Programa em questão gera os 13 primeiros elementos da sequência de Fibonacci, o vetor que armazena a sequência de número se encontra no Banco 3, do endereço 0x00 até 0x0B. Além disso, os endereços 0x00, 0x01 e 0x02 do banco de acesso, são utilizados como auxiliares para geração da sequência, correspondendo, respectivamente, ao valor N - 2 e N - 1 da sequência de Fibonacci e ao contador que contará a partir de 11, encerrando o programa quando chegar em 0.

Inicialmente definimos o BSR como 3, pois trabalharemos, em algumas partes, com o Banco 3. Inicializamos o contador com valor (13 - 2), pois os dois primeiros elementos da sequência são conhecidos: {0, 1}, logo, o contador deve iniciar 2 passos à frente, a fim de gerar 13 elementos ao todo. Em seguida, FSR0, V0, V1, F(0) e F(1) são inicializados com os valores já mencionados.

A parte que se repete no programa consiste em armazenar o valor V0 (F(N - 2)) no acumulador, somar esse valor com V1 (F(N - 1)), armazenando o resultado no acumulador. Adiante, o valor de V0 recebe V1 e V1 recebe o resultado da soma, armazenado no acumulador, por fim, esse mesmo valor é passado para POSTINC0, no qual é possível armazenar o F(n) e incrementar FSR0 para a próxima iteração, em uma única instrução.

Ao fim do loop, decrementa COUNTER, que repetirá o loop, enquanto o contador for diferente de 0.

Espera-se que a sequência de valores seja:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, em decimal.

0h, 1h, 1h, 2h, 3h, 5h, 8h, Dh, 15h, 22h, 37h, 59h, 90h, em hexadecimal.

Ao final, os seguintes valores na memória de dados são mostrados na Figura 3:

Figura 3:. Os 13 primeiros endereços do banco 3, destacado em azul, compondo a sequência de fibonacci como esperado.

- Programa ex03.asm

#include <p18f4550.inc>

#define VN          0x32    ; Número binário avaliado

#define FN          0x00    ; Endereço do avaliado

#define FMASK       0x01    ; Endereço da máscara de bits

#define FCONTROL    0x02    ; Endereço da variável de controle

#define FCOUNT      0x03    ; Endereço do contador

org 0x0000

bra    start

org 0x020

start:

MOVLW VN            ; Carregar avaliado

MOVWF FN, 0

CLRF FCONTROL       ; Limpar variável de controle

MOVLW 0x01

MOVWF FMASK, 0      ; Inicializar Máscara como 00000001

MOVLW 0x08          ; Contador inicializado em 8 (varredura de 8 bits)

MOVWF FCOUNT, 0

repeat:

MOVF FN, W          ; Filtra Bit do avaliado

ANDWF FMASK, W

BZ bit_pair

bit_odd:

BTG FCONTROL, 0     ; Se bit é ímpar inverte o valor da variável de controle

bit_pair:

RLNCF FMASK, F, 0   ; Para a próxima iteração a mascará roda

DECF FCOUNT         ; Contador decrementa

BNZ repeat          ; Continua até contador zerar

MOVF FCONTROL, W

BNZ set_bit         ; Se a variável de controle é 1 (Nº de bits ÍMPAR) Seta LSB

BCF, 0              ; Se a variável de controle é 0 (Nº de bits PAR) Reseta LSB

bra out

set_bit:

BSF, 0

out:

bra out

end

Denotaremos, para esse programa, VN como o valor do número avaliado e FN seu endereço. FMASK, FCONTROL e FCOUNT são variáveis auxiliares na execução do programa e serão apresentadas conforme o programa é descrito.

Para avaliar a quantidade de bits 1 de um número de 8 bits, optamos pela seguinte lógica: primeiro utilizamos uma máscara de bits, armazenada em FMASK, que filtra 1 bit por vez da esquerda para a direita. Para isso a máscara deve iniciar com valor literal 0x01 e a medida que os bits são lidos, ela deve ser rotacionada para a direita uma única vez. A operação lógica AND entre o número avaliado e a máscara, resultará sempre em número igual ou diferente de 0.

Verifiquemos com exemplos:

Para bit 0:

01001110

AND     00000001 <- Máscara para filtrar LSB

___________

00000000   = 0x00 <- Resultado é sempre 0 se bit avaliado é 0

Para bit 1:

00011101

AND     00010000 <- Máscara para filtrar BIT4

___________

00010000   = 0x10 <- Resultado é sempre ≠0 se bit avaliado é 1

Com base nessa informação, podemos identificar, utilizando a instrução condicional BZ / BNZ o nível lógico dos 8 bits do avaliado, separando entre bit par(0) ou ímpar(1).

Para contar a quantidade de bits ímpares utilizamos a instrução BTG no endereço FCONTROL, para cada bit 1, invertemos o nível lógico do LSB de FCONTROL tornando 0x00 ou 0x01. Se FCONTROL for inicializado com 0x00, e ao final das iterações continuar 0x00, a quantidade de bits 1 do número é par, caso seja 0x01, a quantidade será ímpar. Logo, bastará tomar a decisão de setar ou resetar o LSB do avaliado, com base em FCONTROL.

Por fim, um contador de 8 a 0, FCOUNT, é utilizado para varrer os 8 bits do avaliado.

Tomando VN como 0x32 (00110010), o LSB deve ser setado, pois há 3 bits (1) tornando VN igual a 0x33 (00110011).

Ao final do programa o novo valor de VN é mostrado na Figura 4:

Figura 4: Endereço FN, destacado em azul, com valor 0x33 para VN inicial de 0x32