CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 6

Belo Horizonte, 30 de Outubro de 2025

Para todos os programas dessa prática foram ativados todos os resistores de pull-up internos na PORTA B, além de configurar toda a porta como entrada, como solicitado pelo fabricante do  KIT XM118, além disso, todos os pinos da porta foram definidos como digitais. Também, foi considerado usar os pinos RE0 e RE1 para os LEDs Bicolor e RC2 para o buzzer, definindo-os como saída. Para que as interrupções funcionassem, definiu-se toda a PORTA B como entrada.

/*

* File:   ex01.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 30 de Outubro de 2025, 10:55

*/

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

signed char aux = 0;

void interrupt blink(void)

{

if(INTCONbits.TMR0IF)

{

INTCONbits.TMR0IF = 0;

aux = LATEbits.LATE0;

LATEbits.LATE0 = LATEbits.LATE1;

LATEbits.LATE1 = aux;

TMR0   = 26474;

}

if(INTCONbits.INT0IF)

{

__delay_ms(100);

INTCONbits.INT0IF = 0;

if(!T0CONbits.TMR0ON)

{

LATEbits.LATE0 = 1;

LATEbits.LATE1 = 0;

TMR0 = 26474;

T0CONbits.TMR0ON = 1;

}

else

{

LATEbits.LATE0 = 0;

LATEbits.LATE1 = 0;

TMR0 = 0;

T0CONbits.TMR0ON = 0;

}

}

}

void main(void)

{

INTCON2bits.RBPU = 0;

ADCON1 = 0x0F;

TRISB = 0xFF;

TRISEbits.RE0 = 0;

TRISEbits.RE1 = 0;

LATEbits.LATE0 = 1;

LATEbits.LATE1 = 0;

INTCON = 0b11110000;

T0CON  = 0x86;

TMR0   = 26474;

while(1){}

}

Neste programa, utiliza-se o Timer0 configurado para gerar interrupções periódicas, responsáveis por alternar o estado dos pinos RE0 e RE1, que controlam o LED bicolor.

Inicialmente, o registrador INTCON foi definido para ativar as interrupções globais, periféricas, do Timer0 e INT0. T0CON, definido com 0x86, configura um Timer0 com prescale de 1:128 com resolução de 16.

Para gerar uma interrupção por segundo encontrou-se por cálculos o valor inicial de TMR0:

Ftmrclk=20 * 10⁶4128=39.063

TMR0 = 65536 - 39.0631 Hz=26474

A cada overflow do Timer0, o código troca(swap) os estados dos LEDs, produzindo o efeito de piscar em verde e vermelho, com uma frequência próxima de 1 Hz.

A interrupção externa INT0 (RB0) funciona como uma chave liga/desliga do pisca LED: ao ser acionada, o programa realiza um pequeno debounce por software e então pausa ou reinicia o funcionamento do Timer0, garantindo que o LED permaneça piscando ou apagado de maneira estável conforme o estado selecionado. Dessa forma, o sistema demonstra o uso integrado de interrupção por timer e interrupção externa para controle direto de um LED bicolor.

/*

* File:   ex02.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 30 de Outubro de 2025, 10:55

*/

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

signed char aux = 0;

void interrupt blink(void)

{

if(PIR1bits.TMR1IF)

{

PIR1bits.TMR1IF = 0;

LATCbits.LATC2 = ~LATCbits.LATC2;

TMR1   = 63263;

}

if(INTCONbits.INT0IF)

{

__delay_ms(100);

INTCONbits.INT0IF = 0;

if(!T1CONbits.TMR1ON)

{

TMR1 = 63263;

T1CONbits.TMR1ON = 1;

}

else

{

LATCbits.LATC2 = 0;

T1CONbits.TMR1ON = 0;

TMR1 = 0;

}

}

}

void main(void)

{

INTCON2bits.RBPU = 0;   // habilita os resistores de pull-up internos

ADCON1 = 0x0F;          // desliga entradas analógicas

TRISB = 0xFF;

TRISCbits.RC2 = 0;

INTCON = 0b11010000;

PIE1bits.TMR1IE  = 1;

T1CON  =  0b10000101;

TMR1   = 63263;

while(1){}

}

Neste programa, o Timer1 é utilizado para gerar interrupções periódicas que acionam o buzzer conectado ao pino RC2. A cada overflow do Timer1, o programa inverte o nível lógico do pino, produzindo uma onda quadrada que gera o som desejado.

O valor de recarga do registrador TMR1 é ajustado para produzir uma frequência de aproximadamente 2,2 kHz.

Ftmrclk=20 * 10⁶41=5000000

TMR0 = 65536 - 50000002200 Hz=63263

Assim como no exercício anterior, é utilizada a interrupção externa INT0 (RB0) para ligar e desligar o funcionamento do buzzer. Após um pequeno atraso para evitar bouncing, a interrupção verifica se o Timer1 está ativo: caso não esteja, reinicia a contagem e habilita o som; caso esteja, o buzzer é silenciado e o timer interrompido. Dessa forma, o programa demonstra o uso do Timer1 como gerador de sinal de áudio, controlado dinamicamente por uma interrupção externa.

/*

* File:   ex03.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 30 de Outubro de 2025, 10:55

*/

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

signed char aux = 0;

void __interrupt(high_priority) High(void)

{

if (INTCONbits.TMR0IF)

{

INTCONbits.TMR0IF = 0;

aux = LATEbits.LATE0;

LATEbits.LATE0 = LATEbits.LATE1;

LATEbits.LATE1 = aux;

TMR0 = 26474;

}

if (INTCONbits.INT0IF)

{

__delay_ms(100);

INTCONbits.INT0IF = 0;

if (!T0CONbits.TMR0ON)

{

LATEbits.LATE0 = 1;

LATEbits.LATE1 = 0;

TMR0 = 26474;

T0CONbits.TMR0ON = 1;

}

else

{

LATEbits.LATE0 = 0;

LATEbits.LATE1 = 0;

TMR0 = 0;

T0CONbits.TMR0ON = 0;

}

}

}

void __interrupt(low_priority) Low(void)

{

if (PIR1bits.TMR1IF)

{

PIR1bits.TMR1IF = 0;

LATCbits.LATC2 = ~LATCbits.LATC2;

TMR1 = 63263;

}

if (INTCON3bits.INT1IF)

{

__delay_ms(100);

INTCON3bits.INT1IF = 0;

if (!T1CONbits.TMR1ON)

{

TMR1 = 63263;

T1CONbits.TMR1ON = 1;

}

else

{

LATCbits.LATC2 = 0;

T1CONbits.TMR1ON = 0;

TMR1 = 0;

}

}

}

void main(void)

{

INTCON2bits.RBPU = 0;

ADCON1 = 0x0F;

TRISB = 0xFF;

TRISEbits.RE0 = 0;

TRISEbits.RE1 = 0;

LATEbits.LATE0 = 1;

LATEbits.LATE1 = 0;

TRISCbits.RC2 = 0;

RCONbits.IPEN = 1;

INTCON2bits.TMR0IP = 1;

IPR1bits.TMR1IP = 0;

INTCON3bits.INT1IP = 0;

INTCON = 0b11110000;

INTCON3bits.INT1IE = 1;

PIE1bits.TMR1IE  = 1;

T0CON  = 0x86;

T1CON  =  0b10000101;

TMR0   = 26474;

TMR1   = 63263;

while(1){}

}

Para esse programa: as rotinas responsáveis pelos LEDs foram configuradas como alta prioridade, enquanto o controle do buzzer opera como baixa prioridade. Para isso, ativou-se o sistema de prioridades através do bit IPEN em RCONbits.IPEN = 1, permitindo que o PIC18 diferencie interrupções high/low.

Em seguida, definiu-se o Timer0 como alta prioridade por meio do bit INTCON2bits.TMR0IP = 1, a interrupção externa INT0 é definida nativamente como alta prioridade em relação as demais interrupções externas.

Por sua vezes o Timer1 e a interrupção INT1 foram configurados como baixa prioridade ajustando IPR1bits.TMR1IP = 0 e INTCON3bits.INT1IP = 0.

O programa mantém a funcionalidade observada em ex01.c e ex02.c. Assim, o código demonstra o uso combinado de múltiplos timers, interrupções externas e hierarquia de prioridades do PIC18 para garantir que o piscar dos LEDs (função principal) nunca seja interrompido pelo processamento secundário do buzzer, haja vista que as funções de alta e baixa prioridade, High() e Low(), foram definidas separadamente.