CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 7

Belo Horizonte, 13 de Novembro de 2025

Para todos os programas apresentados neste relatório, as portas A, D e E foram configuradas como saída, permitindo o controle direto dos displays de 7 segmentos. Além disso, o registrador INTCON foi configurado como 0xE0, habilitando as interrupções globais, periféricas e especificamente a interrupção por overflow do Timer0. O registrador T0CON foi definido como 0x86, o que ativa o Timer0 em modo de 16 bits, seleciona o clock interno, define a contagem na borda de subida e ajusta o prescaler para 1:128, garantindo uma temporização adequada para a aplicação.

Com essas configurações de setup, é possível definir um valor inicial para o TIMER0 de forma a atingir uma interrupção por overflow do timer de 1KHz (1ms).

Ftmrclk=20 * 10⁶4128=39.063

TMR0 = 65536 - 39.0631000 Hz=65497

Assim, o Timer0 deve iniciar em 65497, garantindo que a cada 1 milisegundo uma interrupção seja gerada, servindo de base de tempo para os três programas.

/*

* File:   ex01.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 13 de Novembro de 2025, 12:01

*/

#include <xc.h>

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

#define ON   (0x01)

#define OFF  (0x00)

int count = 0;

char clock = 0;

char display7seg[10] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x6F };

void interrupt timer()

{

if(INTCONbits.TMR0IF)

{

INTCONbits.TMR0IF = 0;

count += 1;

if(count >= 1000)

{

count = 0;

clock += 1;

if(clock >= 10)

clock = 0;

}

LATD = display7seg[clock];

TMR0 = 65497;

}

}

void main(void)

{

ADCON1           = 0x0F;

TRISA            = 0x00;

TRISE            = 0x00;

TRISD            = 0x00;

INTCON           = 0b11100000;

T0CON            = 0x86;

TMR0             = 65497;

PORTEbits.RE0    = ON;

PORTEbits.RE2    = OFF;

while(1){}

return;

}

No primeiro programa, como toda a PORTA E foi configurada como saída, o bit RE2 é inicializado para garantir que apenas o display esteja ativo no início da execução. A atualização do valor exibido ocorre dentro da rotina de interrupção do Timer0, onde a variável count registra quantas interrupções já ocorreram. Quando count atinge o valor 1000, correspondendo aproximadamente a 1 segundo, ela é zerada e a variável clock, responsável por indicar o dígito mostrado no display, é incrementada. Como o vetor display7seg possui apenas dez posições, contendo os padrões para os números de 0 a 9, o código limita o valor de clock entre 0 e 9, reiniciando a contagem ao ultrapassar o último índice. O resultado é uma contagem crescente de 0 a 9, retornando automaticamente a zero após o dígito 9, com atualização do display a cada segundo.

/*

* File:   ex02.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 13 de Novembro de 2025, 12:01

*/

#include <xc.h>

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

#define ON   (0x01)

#define OFF  (0x00)

int count = 0;

char clock = 0;

char display7seg[10] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x6F };

int GetUnidade(char num) return (int) num % 10;

int GetDezena(char num) return (int) num / 10;

void interrupt timer()

{

if(INTCONbits.TMR0IF)

{

INTCONbits.TMR0IF = 0;

if(PORTEbits.RE0)

{

LATD = display7seg[GetUnidade(clock)];

PORTEbits.RE0 = 0;

PORTEbits.RE2 = 1;

}

else

{

LATD = display7seg[GetDezena(clock)];

PORTEbits.RE0 = 1;

PORTEbits.RE2 = 0;

}

count += 1;

if(count >= 1000)

{

count = 0;

clock += 1;

if(clock >= 60)

clock = 0;

}

TMR0 = 65497;

}

}

void main(void)

{

ADCON1           = 0x0F;

TRISA            = 0x00;

TRISE            = 0x00;

TRISD            = 0x00;

INTCON           = 0b11100000;

T0CON            = 0x86;

TMR0             = 65497;

PORTEbits.RE0    = ON;

PORTEbits.RE2    = ON;

while(1){}

return;

}

Neste programa, mantém-se a lógica básica do ex01.c, a variável count contabiliza as interrupções do Timer0 e a variável clock armazena o valor corrente do cronômetro. Entretanto, como agora é necessário exibir valores no intervalo [00, 59], dois displays de 7 segmentos são utilizados simultaneamente. Para isso, os bits RE0 e RE2 da PORTA E são configurados como saídas e usados para habilitar alternadamente cada display, permitindo a exibição de dois dígitos utilizando os mesmo barramento, técnica conhecida como multiplexação.

Para separar o número armazenado em clock em dois valores de dezena e unidade, foram criadas as funções GetUnidade e GetDezena, ambas retornando valores no intervalo [0, 9].

A função GetUnidade utiliza a operação de módulo (num % 10) para extrair apenas o último dígito, enquanto GetDezena divide o número por 10 e descarta a parte fracionária, isolando a dezena. Esses valores são então usados como índices no vetor display7seg, que contém os padrões binários que formam cada número no display.

O processo de multiplexação ocorre dentro da rotina de interrupção: a cada interrupção, o código verifica qual display está ativo e alterna entre eles. Quando RE0 está ligado, exibe-se a unidade; quando RE2 está ligado, exibe-se a dezena. Essa comutação é feita em alta velocidade, muito mais rápido que a percepção humana, fazendo com que os dois dígitos pareçam acesos simultaneamente. Ao final de cada ciclo de 1000 interrupções (aproximadamente 1 segundo), a variável clock é incrementada e limitada ao intervalo [0, 59], garantindo um cronômetro que reinicia ao atingir 60 segundos.

/*

* File:   ex03.c

* Author: Christopher Andrade

*

* Created on 13 de Novembro de 2025, 12:01

*/

#include <xc.h>

#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config PWRT = ON

#pragma config XINST = OFF

#define ON   (0x01)

#define OFF  (0x00)

int count = 0;

char clock = 0;

char display7seg[10] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x27, 0x7F, 0x6F };

int GetMinutes(char num)    return (int)(num / 60);

int GetSeconds(char num)    return (int)(num % 60) % 60;

int GetUnidade(char num)    return (int) num % 10;

int GetDezena(char num)     return (int) num / 10;

void interrupt timer()

{

if(INTCONbits.TMR0IF)

{

INTCONbits.TMR0IF = 0;

if(PORTAbits.RA5)

{

LATD = display7seg[GetUnidade(GetSeconds(clock))];

LATEbits.LATE2  = 1;

LATAbits.LA5    = 0;

}

else if(PORTEbits.RE2)

{

LATD = display7seg[GetDezena(GetSeconds(clock))];

LATEbits.LATE0  = 1;

LATEbits.LATE2  = 0;

}

else if(PORTEbits.RE0)

{

LATD = display7seg[GetUnidade(GetMinutes(clock))];

LATAbits.LA2    = 1;

LATEbits.LATE0  = 0;

}

else

{

LATD = display7seg[GetDezena(GetMinutes(clock))];

LATAbits.LA5    = 1;

LATAbits.LA2    = 0;

}

count += 1;

if(count >= 1000)

{

count = 0;

clock += 1;

if(clock >= 3600)

clock = 0;

}

TMR0 = 65497;

}

}

void main(void)

{

ADCON1           = 0x0F;

TRISA            = 0x00;

TRISE            = 0x00;

TRISD            = 0x00;

INTCON           = 0xE0;

T0CON            = 0x86;

TMR0             = 65497;

PORTEbits.RE0    = ON;

PORTEbits.RE2    = ON;

PORTAbits.RA2    = ON;

PORTAbits.RA5    = ON;

while(1){}

return;

}

Nesse programa, a lógica do cronômetro é estendida para quatro displays de 7 segmentos, permitindo contar até 1 hora completa (0 a 3600 segundos). Assim como nos exercícios anteriores, a variável count marca quantas interrupções ocorreram e clock é incrementada a cada segundo. Agora, porém, clock é limitada ao intervalo [0, 3600), correspondendo ao total de segundos de uma hora. Para apresentar esse valor no display, é necessário primeiro converter o total de segundos em minutos e segundos, o que motivou a criação das funções GetMinutes e GetSeconds. A primeira divide o valor total por 60 para obter os minutos decorridos, enquanto a segunda calcula o resto da divisão por 60, isolando os segundos. Em seguida, funções auxiliares GetUnidade e GetDezena extraem os dígitos individuais, permitindo exibir corretamente cada algarismo no vetor display7seg.

O processo de multiplexação é ampliado para quatro dígitos: a cada interrupção, apenas um dos displays é ativado, alternando ciclicamente entre eles. O código verifica, em sequência, qual display está ativo (RA5, RE2, RE0 ou RA2) e atualiza o valor correspondente, seja unidade ou dezena de segundos, unidade ou dezena de minutos. Assim como nos programas anteriores, essa alternância ocorre em alta velocidade, rápida o suficiente para que o observador perceba todos os dígitos como acesos simultaneamente. Dessa forma, o programa exibe os minutos nos dois displays mais à esquerda e os segundos nos dois à direita, produzindo um cronômetro de quatro dígitos atualizado a cada segundo e reiniciado automaticamente após atingir uma hora.