CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS

RELATÓRIO: PRÁTICA 8

Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2025

/*

* File:   ex01.c

* Author: Aluno

*

* Created on 27 de Novembro de 2025, 10:40

*/

#include <xc.h>

#pragma config FOSC = HS

#pragma config WDT = OFF

#pragma config LVP = OFF

#pragma config PBADEN = OFF

#define _XTAL_FREQ 20000000

#define LCD_DATA   LATD

#define LCD_TRIS   TRISD

#define RS         LATEbits.LATE0

#define EN         LATEbits.LATE1

#define RS_TRIS    TRISEbits.TRISE0

#define EN_TRIS    TRISEbits.TRISE1

void delay_lcd(void)

{

int i;

for(i = 0; i < 1000; i++);

}

void lcd_cmd(unsigned char cmd)

{

LCD_DATA = cmd;

RS = 0;

EN = 1;

delay_lcd();

EN = 0;

}

void lcd_char(unsigned char data)

{

LCD_DATA = data;

RS = 1;

EN = 1;

delay_lcd();

EN = 0;

}

void lcd_string(const char *str)

{

while(*str)

{

lcd_char(*str++);

}

}

void lcd_init(void)

{

LCD_TRIS = 0x00;

RS_TRIS = 0;

EN_TRIS = 0;

TRISEbits.TRISE2 = 0;

LATEbits.LATE2 = 0;

delay_lcd();

lcd_cmd(0x38);

lcd_cmd(0x0C);

lcd_cmd(0x06);

lcd_cmd(0x01);

}

void main(void)

{

lcd_init();

lcd_cmd(0x80);

lcd_string("    CEFET-MG    ");

lcd_cmd(0xC0);

lcd_string("  Lab. de micro ");

while(1);

}

O código apresentado tem como objetivo controlar um display LCD alfanumérico utilizando o microcontrolador PIC18F4550, configurado para operar com cristal externo de 20 MHz. Inicialmente, configura-se as portas PORTD e PORTE para comunicação com o display LCD. As funções implementadas permitem o envio de comandos (lcd_cmd), caracteres (lcd_char) e strings (lcd_string) ao display, No programa principal, o LCD é inicializado e, em seguida, duas mensagens são exibidas nas linhas superior e inferior do display. A Fig. 1 apresenta as mensagens, por meio da simulação do código em um circuito com PIC18F4550 e display LCD no software Proteus.

Fig 1. Simulação do circuito no software Proteus